«Согласовано»                                                                      «Утверждаю»

Председатель профсоюзного комитета              Директор ОГБОУ НПО ПУ № 4

____________ Петрова Г.В.                                    ____________ Макаренко И.Г.

«____»_______ 20___ г.                                           «_____»___________ 20___ г.

Инструкция

по охране труда  при выполнении малярных работ

ИОТ – 80 -12

Маляры должны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м. и более;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи обязаны использовать комбинезоны, ботинки, рукавицы комбинированные. При нахождении на территории стройплощадки носить защитные каски. Помимо этого в зависимости от условий работы обязаны использовать другие средства защиты кожи рук и глаз – защитные перчатки и очки; при очистке оштукатуренных поверхностей – респираторы.

Требования безопасности перед началом работ:

- подобрать средства индивидуальной защиты, проверить их на соответствие требованиям безопасности;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать инструмент, оборудование, проверить их на соответствие  требованиям безопасности.

Не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним;

- в отсутствии пломб на предохранительных клапанах и манометрах компрессора;

- неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;

- обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это маляры обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы:

- для прохода на рабочее место необходимо использовать оборудование системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы);

- запрещается в качестве подмостей применять случайные средства подмащивания (бочки, ящики, ведра);

- приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

- надевать при очистке поверхностей скребками защитные очки и респираторы,

- раствор соляной кислоты следует приготавливать вливанием тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

- при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

- периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки).

- в помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь ;

- размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы;

- тару с материалами (лаки, краски), имеющими взрывопожароопасные пары во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками.

- для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами;

- при удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветривание или принудительную вентиляцию;

- не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного столика на другой, соединяя их доской;

- окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн, сантехкабин следует с помощью пистолетов – распылителей, не дающих туманообразования, и при постоянной принудительной вентиляции.

Требования безопасности по окончанию работ:

- отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

- очистить от материалов  и промыть инструмент, привести в порядок рабочее место;

- сообщить бригадиру о всех неполадках, возникших на рабочем месте.