«Согласовано»                                                                      «Утверждаю»

Председатель профсоюзного комитета              Директор ОГБОУ НПО ПУ № 4

____________ Петрова Г.В.                                    ____________ Макаренко И.Г.

«____»_______ 20___ г.                                           «_____»___________ 20___ г.

Инструкция

по охране труда  при выполнении штукатурных работ

ИОТ – 77 -12

Общие требования безопасности

Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы штукатуром, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

*обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры для признания годными к выполнению работ в порядке, установленным Минздравом России;

* обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Штукатуры должны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов, конструкций;

- недостаточная освещенность рабочего места.

Для защиты от механических воздействий штукатуры обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно: куртки, комбинезоны, рукавицы комбинированные или перчатки резиновые на трикотажной основе, сапоги резиновые, в зимнее время года костюмы на утепляющей прокладке и валенки.

При нахождении на территории стройплощадки должны носить защитные каски. Кроме того, при набрызге  раствора на потолочную поверхность необходимо использовать защитные очки.

Находясь на территории стройплощадки, в бытовых помещениях, рабочих местах обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также в нетрезвом состоянии на указанные места запрещен.

- Штукатуры обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания.

Требования безопасности перед началом работы:

- пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

- надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

- получить задание у бригадира

- подобрать средства индивидуальной защиты, проверить их на соответствие требованиям безопасности;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать инструмент, оборудование, проверить их на соответствие  требованиям безопасности.

не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;

- несвоевременное проведение очередных испытаний или истечения срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом – изготовителем;

- использование в зоне работы светильников напряжением выше 50 В. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это штукатуры обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы:

- для прохода на рабочее место необходимо использовать оборудование системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы);

- запрещается в качестве подмостей применять случайные средства подмащивания (бочки, ящики, ведра);

- перед началом работы на подмостях нужно убедиться в отсутствии посторонних под ними;

- при совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны оборудоваться соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками) установленными на расстоянии не более 6м. по вертикали от вышерасположенного рабочего места;

- при нанесении раствора на поверхность штукатуры должны находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз пользоваться очками;

- при работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази);

- искусственную сушку оштукатуренных поверхностей необходимо осуществлять с применением специально предназначенных нагревательных приборов: калориферов, софитов. Запрещается применять для сушки помещений бочки и другие емкости, наполненные горячим углем.

Требования безопасности по окончанию работ:

- отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети и снять в них давление;

- очистить от раствора и промыть инструмент, привести в порядок рабочее место;

- сообщить бригадиру о всех неполадках, возникших на рабочем месте.